GUÍA DE INSTALACIÓN

Kit de Robótica Educativa en Ciberseguridad v2.0

ESCOM / CEDOC 2025  —  I.E. La Armonía, Mosquera  —  07/08/2026

Ejecutar todos los .bat como Administrador (clic derecho → Ejecutar como administrador). Tiempo estimado de instalación completa: 3-4 horas. Tiempo de preparación antes de cada sesión: 20 minutos. Se asume que el chasis y el cableado ya están armados correctamente. Esta guía cubre únicamente la configuración de software, red y firmware.

SECCIÓN 1 — REQUISITOS DE HARDWARE Y SOFTWARE

1. Hardware requerido

| Componente | Especificación | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Robot Kit 2 — chasis ROJO | FNK0084 ESP32-S3 WROOM N16R8 + cámara OV2640 | 1 (para los retos CTF) |
| Robot Kit 1 — chasis AZUL | FNK0084 mismo modelo — referencia del docente | 1 (opcional — encendido puntual) |
| Computador docente | Windows 10/11 — IP fija 192.168.10.105 | 1 |
| Computadores estudiantes | Windows 10/11 — con USB habilitado | 2 mínimo (1 por grupo) |
| Router Wi-Fi | TP-Link AX3000 o equivalente dual band | 1 |
| Cable USB-C | Para programar el FNK0084 | 1 por robot |

2. Software requerido — computador docente y estudiantes

| Software | Versión mínima | Dónde descargar | Computador |
| --- | --- | --- | --- |
| Arduino IDE | 2.x (NO 1.x) | arduino.cc/en/software | Docente |
| Paquete ESP32 | Core 3.0.7 | Gestor de placas Arduino IDE | Docente |
| Mosquitto | 2.x | mosquitto.org/download | Docente |
| Wireshark + Npcap | Versión actual | wireshark.org | Docente y estudiantes |
| MQTT Explorer | 0.3.5+ | mqtt-explorer.com | Docente y estudiantes |
| Python 3 | 3.10+ (marcar 'Add to PATH') | python.org/downloads | Computadores estudiantes |
| paho-mqtt | 1.6+ ó 2.x | pip install paho-mqtt | Computadores estudiantes |
| OpenSSL | 1.1+ | slproweb.com/products/Win32OpenSSL | Docente (para certificados) |

SECCIÓN 2 — MAPA DE PINES GPIO (referencia)

3. Mapa de pines GPIO — FNK0084

Referencia de los pines usados por el firmware. El sensor HC-SR04 se desactiva automáticamente cuando CAMARA_ACTIVA=1 (Reto 5).

| Periférico | Pin físico | GPIO | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor izq velocidad | PWMA | GPIO39 | ledcAttach() |
| Motor izq adelante | AIN1 | GPIO40 | digitalWrite() |
| Motor izq atrás | AIN2 | GPIO47 | control de retroceso |
| Motor der velocidad | PWMB | GPIO41 | ledcAttach() |
| Motor der adelante | BIN1 | GPIO42 | digitalWrite() |
| Motor der atrás | BIN2 | GPIO2 | control de retroceso |
| Driver STBY | STBY | GPIO21 | pull-up 10kΩ a 3.3V |
| OLED SDA | SDA | GPIO38 | pull-up 4.7kΩ a 3.3V |
| OLED SCL | SCL | GPIO1 | pull-up 4.7kΩ a 3.3V |
| HC-SR04 TRIG | TRIG | GPIO3 | salida directa 3.3V |
| HC-SR04 ECHO | ECHO | GPIO14 | divisor 10kΩ/20kΩ OBLIGATORIO |
| WS2812B LED | DIN | GPIO48 | 330Ω en el cable DIN |

SECCIÓN 3 — ARDUINO IDE Y LIBRERÍAS

4. Instalar Arduino IDE y librerías

| Paso | Acción | Verificación | Si falla |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Descargar Arduino IDE 2.x desde arduino.cc/en/software (NO instalar la versión 1.x — API ledcAttach() incompatible) | Arduino IDE abre y muestra la pantalla de inicio | Desinstalar v1.x si estaba instalada primero |
| 3.2 | Agregar URL del paquete ESP32: Archivo → Preferencias → 'URLs adicionales de gestores de tarjetas': https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json | Campo guardado sin error | Copiar la URL exactamente — un carácter diferente falla |
| 3.3 | Instalar paquete ESP32 Core 3.0.7: Herramientas → Placa → Gestor de placas. Buscar 'esp32' → instalar versión 3.0.7 | 'esp32 by Espressif Systems 3.0.7' aparece como instalado | Esperar 5-10 minutos — descarga ~300 MB |
| 3.4 | Configurar la placa: Herramientas → Placa → esp32 → 'ESP32S3 Dev Module'. Flash Size: 8MB │ PSRAM: OPI PSRAM │ USB CDC On Boot: Enabled | Nombre de la placa visible en la barra inferior del IDE | Guardar estos parámetros — se pierden si se cambia de placa |
| 3.5 | Instalar librerías (Herramientas → Gestor de librerías): Adafruit SSD1306 (con GFX y BusIO), Adafruit NeoPixel, PubSubClient (Nick O'Leary), ArduinoJson (VERSIÓN 6.x — NO instalar v7) | Todas aparecen como 'INSTALLED' en el gestor | ArduinoJson v7 tiene API incompatible — verificar versión |

SECCIÓN 4 — MOSQUITTO BROKER

5. Instalar y configurar Mosquitto

| Paso | Acción | Verificación | Si falla |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Descargar Mosquitto 2.x desde mosquitto.org/download. Seleccionar versión Windows 64-bit (.exe) | Instalador descargado | Verificar que es la versión 2.x — la 1.x no soporta max_packet_size |
| 4.2 | Instalar Mosquitto: ejecutar el instalador como Administrador. Desmarcar 'Install as a service' — se gestiona con los .bat. | C:\Program Files\mosquitto\mosquitto.exe existe | Si se instala como servicio puede interferir con los .bat |
| 4.3 | Crear la carpeta de configuración (CMD como administrador): mkdir C:\mosquitto, mkdir C:\mosquitto\certs, mkdir C:\mosquitto\logs | Carpetas creadas sin error | Si ya existen no produce error — ignorar |
| 4.4 | Copiar los archivos de configuración a C:\mosquitto\: mosquitto_stuxnet.conf (puerto 1883 — sin TLS) y mosquitto_icscert.conf (puerto 8883 — TLS + auth) | Dos archivos .conf en C:\mosquitto\ | Estos archivos están en la carpeta de materiales del kit |
| 4.5 | Copiar los .bat al Escritorio del docente: activar_stuxnet.bat, activar_icscert.bat, abrir_puertos_firewall.bat, crear_usuario_mqtt.bat | Cuatro archivos .bat en el Escritorio | Verificar que tienen ícono de archivo de comandos (ventana negra) |

SECCIÓN 5 — ABRIR Y VERIFICAR PUERTOS EN EL FIREWALL

6. Abrir puertos 1883 y 8883 en el Firewall de Windows

Sin este paso el firewall de Windows bloquea las conexiones entrantes al broker Mosquitto. Los robots y los computadores de estudiantes NO pueden conectarse al broker aunque esté activo. Síntomas cuando el firewall bloquea los puertos: MQTT Explorer → Connection timed out. flood_reto4.py → TimeoutError. OLED del robot → MQTT:RECON persistente. Este paso se ejecuta UNA SOLA VEZ durante la instalación.

Opción A — Script automático (recomendada) Doble clic derecho en abrir_puertos_firewall.bat → 'Ejecutar como administrador'. El script abre automáticamente los puertos 1883 y 8883. Al terminar muestra: 'Puertos configurados correctamente.'

Opción B — Manual (si el script falla) Abrir CMD como administrador y ejecutar: netsh advfirewall firewall add rule name=Mosquitto1883 dir=in action=allow protocol=TCP localport=1883 netsh advfirewall firewall add rule name=Mosquitto8883 dir=in action=allow protocol=TCP localport=8883 Verificar: netsh advfirewall firewall show rule name=Mosquitto1883 → debe mostrar Enabled: Yes │ Action: Allow

Verificación adicional desde un segundo equipo netstat en el computador docente solo confirma que el puerto está abierto localmente — no garantiza que el firewall deje pasar tráfico entrante de otro equipo de la red. Verificar siempre desde un computador de estudiante.

| Paso | Acción | Verificación | Si falla |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Desde un computador de ESTUDIANTE (no el docente), conectado a Robot-Lab-01, abrir PowerShell y ejecutar: Test-NetConnection -ComputerName 192.168.10.105 -Port 1883 | TcpTestSucceeded : True | Si dice False: revisar el perfil de red del computador docente (paso 6.2) |
| 6.2 | En el computador docente: Configuración → Red e Internet → Wi-Fi → clic en la red Robot-Lab-01 conectada. Verificar el 'Perfil de red'. | Debe decir 'Privado', no 'Público' | Si dice 'Público', cambiarlo a 'Privado' — Windows aplica reglas de firewall más restrictivas en redes públicas |
| 6.3 | Repetir el Test-NetConnection del paso 6.1 después de cambiar el perfil de red | TcpTestSucceeded : True | Si sigue en False, repetir la Opción B manual y reiniciar el computador docente |

SECCIÓN 6 — CREAR USUARIOS MQTT

7. Crear los usuarios MQTT del sistema

El sistema tiene DOS usuarios MQTT — uno por kit: robot01 / T0k3n_Segur0! → Kit 1 azul (MODO_ICSCERT permanente) robot02 / T0k3n_02_S3gur0! → Kit 2 rojo (MODO_ICSCERT en Blue Team, y también usado en Reto 2) Las contraseñas son parecidas pero NO idénticas — 'Segur0' (con letra e) para robot01, 'S3gur0' (con número 3) para robot02. Copiar siempre directamente de este documento para evitar errores de transcripción.

Opción A — Script automático (recomendada) Doble clic derecho en crear_usuario_mqtt.bat → 'Ejecutar como administrador'. El script crea robot01 y robot02 automáticamente en C:\mosquitto\passwd.

Opción B — Manual Abrir CMD como administrador y ejecutar: cd "C:\Program Files\mosquitto" mosquitto_passwd -b C:\mosquitto\passwd robot01 T0k3n_Segur0! mosquitto_passwd -b C:\mosquitto\passwd robot02 T0k3n_02_S3gur0! type C:\mosquitto\passwd (verificar que aparecen dos líneas con hashes)

SECCIÓN 7 — GENERAR CERTIFICADOS TLS

8. Generar los certificados TLS con OpenSSL

El certificado del servidor (server.crt) debe tener como CN (Common Name) la IP fija del computador docente: 192.168.10.105. Si el computador tiene otra IP, cambiar 192.168.10.105 en el Paso 8.5 por la IP real. Verificar la IP con: ipconfig │ findstr IPv4

Pasos en PowerShell como Administrador Paso 8.1 — Crear carpeta y entrar: New-Item -ItemType Directory -Path C:\mosquitto\certs -Force │ cd C:\mosquitto\certs Paso 8.2 — Clave privada CA: openssl genrsa -out ca.key 2048 Paso 8.3 — Certificado CA autofirmado (10 años): openssl req -new -x509 -days 3650 -key ca.key -out ca.crt -subj /C=CO/ST=Cundinamarca/L=Mosquera/O=IELaArmonia/CN=RobotCA Paso 8.4 — Clave privada servidor: openssl genrsa -out server.key 2048 Paso 8.5 — CSR del servidor (usar la IP real del computador docente): openssl req -new -key server.key -out server.csr -subj /C=CO/ST=Cundinamarca/L=Mosquera/O=IELaArmonia/CN=192.168.10.105 Paso 8.6 — Firmar el certificado: openssl x509 -req -days 3650 -in server.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out server.crt Paso 8.7 — Verificar (debe decir: OK): openssl verify -CAfile ca.crt server.crt Paso 8.8 — Copiar ca.crt al computador del estudiante vía USB. Ruta destino: C:\mosquitto\certs\ca.crt

Actualizar certs.h en el firmware Abrir ca.crt con el Bloc de notas. Copiar TODO el contenido (desde -----BEGIN hasta -----END CERTIFICATE-----). Reemplazar el contenido de CA_CERT[] en el archivo certs.h del proyecto Arduino. Guardar certs.h.

SECCIÓN 8 — FIRMWARE — CARGAR EL CÓDIGO AL ROBOT

9. Cargar el firmware al Kit 2 rojo

Estructura del proyecto Arduino — un solo config.h para ambos kits Kit_Robotica_Segura_V2.ino ← sketch principal config.h ← EL ÚNICO archivo que cambia entre modos y kits certs.h ← certificado CA (actualizar con el generado en Sección 7) security.cpp / .h ← WiFi + MQTT + rate limiting motores.cpp / .h ← TB6612FNG con AIN2/BIN2 (retroceso real) sensores.cpp / .h ← HC-SR04 + guard CAMARA_ACTIVA display.cpp / .h ← OLED + WS2812B camara.cpp / .h ← stream OV2640 (solo STUXNET + CAMARA_ACTIVA=1)

Cómo configurar config.h antes de cada Upload SECCIÓN A — MODO DE SEGURIDAD (cambiar según la fase del reto): #define MODO_STUXNET ← Robot vulnerable (Retos 1, 2, 3, 4 Red Team y 5) // #define MODO_ICSCERT ← comentado O al revés para el Blue Team: // #define MODO_STUXNET ← comentado #define MODO_ICSCERT ← Robot seguro (Blue Team Retos 1, 2, 3 y 4) SECCIÓN B — CÁMARA (cambiar según el reto): #define CAMARA_ACTIVA 0 ← Retos 1, 2, 3 y 4 │ #define SENSOR_ACTIVO 0 ← Retos 1, 2 y 3 / SENSOR_ACTIVO 1 ← Reto 4 #define CAMARA_ACTIVA 1 ← Solo Reto 5 (stream OV2640 activo, HC-SR04 y sensor desactivados) ROBOT_ID en la sección de parámetros (NO en las Secciones A/B): Kit 2 rojo: #define ROBOT_ID 'robot-armonia-02' #define ROBOT_NUM '02' Kit 1 azul: #define ROBOT_ID 'robot-armonia-01' #define ROBOT_NUM '01'

| Paso | Acción | Verificación | Si falla |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Conectar el Kit 2 rojo al computador docente con cable USB-C. Apagar el BMS antes de conectar el USB. | El computador detecta el dispositivo (Administrador de dispositivos) | Si no detecta: instalar driver CP210x o CH340 según el chip del FNK0084 |
| 9.2 | Seleccionar el puerto COM: Herramientas → Puerto → seleccionar el que dice 'ESP32' o 'CP210x' | Puerto COM visible en la barra inferior del IDE | Si hay múltiples puertos: desconectar y reconectar para identificar cuál aparece |
| 9.3 | Configurar config.h: #define MODO_STUXNET activo, #define CAMARA_ACTIVA 0, #define SENSOR_ACTIVO 0 (Retos 1-3) o 1 (Reto 4), ROBOT_ID='robot-armonia-02', ROBOT_NUM='02'. Guardar con Ctrl+S | Compilación sin errores (sin líneas rojas en la consola) | ERROR 'Solo puede estar activo un modo': verificar que solo un #define está activo |
| 9.4 | Upload: clic en la flecha → (Upload) en Arduino IDE. Esperar 30-60 segundos a que termine. | Consola muestra: 'Done uploading'. OLED muestra: STUXNET / Kit02 192.168.10.xxx / MQTT:RECON | Si falla con 'Failed to connect': mantener BOOT, clic Upload, soltar BOOT al ver 'Connecting...' |
| 9.5 | Activar el broker y verificar reconexión: doble clic en activar_stuxnet.bat como administrador. Esperar 30 segundos. OLED debe cambiar de MQTT:RECON a MQTT:OK. | OLED: STUXNET / Kit02 IP / MQTT:OK / Rech:0 / P:1883 RL:OFF. LED: rojo parpadeante lento | Si MQTT:RECON persiste: verificar IP del broker en config.h = 192.168.10.105 |

SECCIÓN 9 — VERIFICACIÓN DE FIRMWARE: security.cpp

Durante el Reto 2 (Blue Team), el robot debe poder reconectar 'con sus credenciales internas' en MODO_STUXNET: usar MQTT_USUARIO y MQTT_CONTRASENA de config.h aunque siga sin TLS. El archivo security.cpp incluido en este proyecto YA IMPLEMENTA esta lógica en la función _conectarMQTT() — no requiere edición manual. Este paso es solo de VERIFICACIÓN, para confirmar que el archivo que se va a cargar es el correcto antes de continuar.

Código esperado en la función _conectarMQTT() de security.cpp (bloque #ifdef MODO_STUXNET):

#ifdef MODO_STUXNET if (strlen(MQTT_USUARIO) > 0) { // Reto 2 Blue Team: broker ya exige autenticación, aunque siga sin TLS ok = mqttClient.connect(ROBOT_ID, MQTT_USUARIO, MQTT_CONTRASENA); if (ok) { Serial.println("[MQTT] Conectado SIN TLS, CON autenticacion. (STUXNET + credenciales)"); } } else { ok = mqttClient.connect(ROBOT_ID); // Sin credenciales — VUL-2 if (ok) { mqttClient.publish(TOPIC_SECRETO, "BANDERA_RETO1_ENCONTRADA", false); Serial.println("[MQTT] Conectado SIN TLS ni autenticacion. (STUXNET)"); } } #endif

| Paso | Acción | Verificación | Si falla |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.6 | Abrir security.cpp en el mismo proyecto de Arduino IDE (pestaña junto a config.h) y localizar la función _conectarMQTT() | Archivo abierto y editable | Debe estar en la misma carpeta del sketch |
| 9.7 | Comparar el bloque #ifdef MODO_STUXNET con el código de referencia de arriba | El bloque coincide — no requiere ninguna edición | Si el archivo proviene de otra fuente y NO coincide, reemplazarlo por el código de referencia |
| 9.8 | Si se hizo algún cambio: guardar (Ctrl+S) y hacer Upload de nuevo. Si el archivo ya coincidía, continuar sin recompilar. | Consola muestra 'Done uploading' (solo si se recompiló) | Ver Paso 9.4 si falla el Upload |

Nota de compatibilidad Reto 1 ⟷ Reto 2 La bandera del Reto 1 (BANDERA_RETO1_ENCONTRADA) solo se publica en la rama SIN credenciales. Antes del RETO 1: dejar MQTT_USUARIO y MQTT_CONTRASENA VACÍOS ("") en el bloque MODO_STUXNET de config.h, y hacer Upload. Antes del RETO 2 (después de que el Blue Team complete BT-2/BT-3): rellenar MQTT_USUARIO y MQTT_CONTRASENA con robot02/T0k3n_02_S3gur0! y hacer Upload.

SECCIÓN 10 — PYTHON Y PAHO-MQTT

10. Instalar Python y paho-mqtt en los computadores de los estudiantes

El Reto 4 usa dos scripts Python para el ataque DoS: flood_reto4.py (Red Team — puerto 1883 sin TLS) y flood_reto4_icscert.py (Blue Team — puerto 8883 con TLS). Instalar Python y paho-mqtt en TODOS los computadores de estudiantes.

| Paso | Acción | Verificación | Si falla |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Descargar Python 3 desde python.org/downloads. Seleccionar la versión 3.10 o superior para Windows. | python.org carga en el navegador | Si el sitio está bloqueado en la institución: copiar el instalador desde USB |
| 10.2 | Instalar Python: ejecutar el instalador. ⚠️ MARCAR 'Add Python to PATH' — OBLIGATORIO antes de hacer clic en Install Now. | Instalador completa sin errores | Si ya estaba instalado sin PATH: desinstalar y reinstalar marcando la opción |
| 10.3 | Abrir una ventana CMD NUEVA. Verificar: python --version. Debe mostrar: Python 3.X.X | python --version responde con la versión | Si dice 'no reconocido': cerrar y abrir CMD nuevo. Si persiste: reinstalar con PATH |
| 10.4 | Instalar paho-mqtt: pip install paho-mqtt | pip show paho-mqtt muestra nombre y versión | Si pip falla: pip install paho-mqtt --user O: py -m pip install paho-mqtt |
| 10.5 | Copiar los scripts al Escritorio del estudiante: flood_reto4.py, flood_reto4_icscert.py | Ambos archivos visibles en el Escritorio | Verificar que tienen ícono de Python (serpiente) o archivo .py |
| 10.6 | Copiar ca.crt al computador del estudiante: C:\mosquitto\certs\ca.crt (crear la carpeta si no existe) | dir C:\mosquitto\certs muestra ca.crt | Sin este archivo flood_reto4_icscert.py falla con SSL error |

SECCIÓN 11 — CONFIGURAR MQTT EXPLORER

11. Configurar los perfiles de MQTT Explorer

Configurar en TODOS los computadores (docente y estudiantes) dos perfiles guardados:

| Perfil | Host | Port | Username | TLS | Suscripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kit_Stuxnet | 192.168.10.105 | 1883 | (vacío) | OFF | robot/armonia/# |
| Kit_IcsCert | 192.168.10.105 | 8883 | robot02 | ON | robot/armonia/# |

Contraseña de Kit_IcsCert: T0k3n_02_S3gur0! (sin comillas).  Validate certificate: OFF (el certificado es autofirmado).

SECCIÓN 12 — CONFIGURAR EL ROUTER TP-LINK

12. Configurar el router Wi-Fi

Acceder a la interfaz del router Conectar el computador al router con cable Ethernet. Abrir el navegador → escribir: 192.168.0.1 o 192.168.10.1 Usuario: admin │ Contraseña: admin (o la que figura en la etiqueta del router)

| Parámetro | Red 2.4 GHz (STUXNET) | Red 5 GHz (ICSCERT — Kit 1 azul) |
| --- | --- | --- |
| SSID | Robot-Lab-01 | RedLab_Segura |
| Contraseña | robot2025 (débil — VUL-3 activa) | Armon14_S3gur0_2025! |
| Ocultar SSID | NO (visible — VUL-3) | SÍ (oculto — defensa Reto 3) |
| Quién la usa | Kit 2 rojo + computadores estudiantes | Kit 1 azul (solo cuando está encendido) |
| Cable WAN | DESCONECTADO siempre | DESCONECTADO siempre |

Reserva DHCP — IP fija para el computador docente DHCP → Address Reservation → agregar entrada con la MAC del computador docente → IP: 192.168.10.105. Esto garantiza que el broker siempre tenga la misma IP (requerido para el certificado TLS). Obtener la MAC con: ipconfig /all │ findstr 'Physical Address'. Formato: XX-XX-XX-XX-XX-XX

Aislamiento de clientes (AP Isolation) Verificar que 'AP Isolation' / 'Client Isolation' esté DESHABILITADO en el router (Wireless → Wireless Settings, a veces en Configuración Avanzada). Si está activado, los computadores de estudiantes no podrán alcanzar el broker ni al robot aunque tengan IP correcta — aunque sí tengan acceso a internet. Confirmar: desde un computador de estudiante, ping 192.168.10.105 (broker) y ping a la IP del robot. Ambos deben responder con tiempo en ms.

SECCIÓN 13 — CHECKLIST DE VERIFICACIÓN FINAL

13. Verificar antes del primer piloto

| ☐ | Ítem | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Arduino IDE 2.x + paquete ESP32 Core 3.0.7 instalados | 'ESP32S3 Dev Module' disponible en Herramientas → Placa |
| ☐ | 5 librerías instaladas (SSD1306, NeoPixel, PubSubClient, ArduinoJson 6.x) | Gestor de librerías muestra todas como INSTALLED |
| ☐ | Firmware MODO_STUXNET + CAMARA_ACTIVA=0 en el Kit 2 rojo | OLED: STUXNET / Kit02 / MQTT:RECON (broker no activo aún) |
| ☐ | Mosquitto 2.x instalado + dos archivos .conf en C:\mosquitto\ | Ambos .conf existen |
| ☐ | Puertos 1883 y 8883 abiertos en el firewall | netsh advfirewall firewall show rule muestra Enabled: Yes |
| ☐ | Firewall verificado desde un segundo equipo | Test-NetConnection -Port 1883 → TcpTestSucceeded: True |
| ☐ | Usuarios robot01 y robot02 creados en C:\mosquitto\passwd | type C:\mosquitto\passwd muestra dos líneas con hashes |
| ☐ | Certificados TLS en C:\mosquitto\certs\ | openssl verify -CAfile ca.crt server.crt devuelve OK |
| ☐ | certs.h actualizado con el CA_CERT generado | Contenido de ca.crt visible en certs.h |
| ☐ | security.cpp corregido (envía credenciales en MODO_STUXNET si MQTT_USUARIO no está vacío) | Monitor Serial puede mostrar 'Conectado SIN TLS, CON autenticacion.' al probarlo |
| ☐ | activar_stuxnet.bat ejecutado como administrador | OLED: STUXNET / MQTT:OK / P:1883 RL:OFF |
| ☐ | Prueba Red Team: MQTT Explorer Kit_Stuxnet → CONNECT → barra verde | Conecta sin credenciales al puerto 1883 |
| ☐ | Prueba bandera: tópico robot/armonia/secreto → BANDERA_RETO1_ENCONTRADA | Solo funciona con MQTT_USUARIO vacío en config.h |
| ☐ | activar_icscert.bat ejecutado como administrador | OLED: ICSCERT / MQTT:OK / P:8883 RL:20 |
| ☐ | Prueba Blue Team: MQTT Explorer Kit_IcsCert → CONNECT → barra verde | Conecta con credenciales al puerto 8883 con TLS |
| ☐ | Python 3 + paho-mqtt instalados en computadores de estudiantes | python --version y pip show paho-mqtt responden correctamente |
| ☐ | flood_reto4.py y flood_reto4_icscert.py en el Escritorio del estudiante | Ambos archivos visibles con ícono de Python |
| ☐ | ca.crt copiado a C:\mosquitto\certs\ en el computador del estudiante | dir C:\mosquitto\certs muestra ca.crt |
| ☐ | Router TP-Link: Robot-Lab-01 visible + RedLab_Segura oculta | Teléfono muestra Robot-Lab-01 y no muestra RedLab_Segura |
| ☐ | AP Isolation / Client Isolation deshabilitado en el router | Un computador de estudiante hace ping exitoso al broker Y al robot |
| ☐ | IP reservada del docente: 192.168.10.105 (verificar con ipconfig) | ipconfig muestra 192.168.10.105 cuando conectado a Robot-Lab-01 |
| ☐ | Cuadernillos de Retos impresos (Guía + Hojas de Trabajo + Guión + Rúbrica por reto) | Cuadernillos físicos disponibles para los 2 grupos |

Guía de Instalación — Kit de Robótica Educativa en Ciberseguridad v2.0 — ESCOM / CEDOC 2025 — 07/08/2026

Ejecutar como Administrador todos los .bat y scripts de instalación